Semaine 8 du 23/03 au 27/03

Liste des principales taches realisees :

1. Entrainement et evaluation SGMSE+ (modele de diffusion)

Poursuite du fine-tuning SGMSE+ (65.6M parametres) sur le dataset synthetique radio. Resultats a l'epoch 15 : PESQ 3.79, STOI 0.886, val_loss 338. La loss continue de baisser.

Test sur 6 vrais fichiers radio ATC et 5 echantillons du dataset de validation. Correction d'un bug critique EMA : les poids shadow_params de SpeechBrain ne se chargent pas correctement apres load_state_dict(). Le fix consiste a copier manuellement les shadow_params dans les poids DNN.

Comparaison SGMSE+ vs SepFormer (teste puis abandonne) : le masquage spectral (SepFormer, PESQ 1.51) est fondamentalement limite pour le bruit in-band, tandis que la diffusion (SGMSE+) regenere le signal propre.

2. Refonte du dataset synthetique pour cockpit de chasse

Analyse de representativite : le dataset initial (calibre sur ATC civil) presentait des ecarts significatifs avec un vrai cockpit de chasse (RMS 4.8x trop eleve, SNR trop favorable, spectre de bruit peu realiste).

Recherche documentaire sur l'acoustique cockpit chasse (NATO RTO-EN-HFM-111, Elie et al. Interspeech 2021, HIWIRE, STANAG 4591). Donnees cles : bruit cockpit 95-110 dB(A), SNR au micro masque O2 : 5-20 dB, spectre brownien -3 a -6 dB/octave au-dessus de 500 Hz.

Recalibrage complet de create_dataset.py avec les valeurs documentees : SNR cockpit 5-20 dB, AGC militaire (40 dB range, attack 2ms), simulation masque O2 (attenuation HF -7 a -10 dB), normalisation RMS 0.01-0.04.

3. Ajout de degradations specifiques au combat aerien

Rafales de tirs : simulation de canon (M61 Vulcan 100 coups/s, autocannon 30mm 5-50 coups/s). Impulsions courtes repetees avec saturation micro, cadence configurable.

Bruits non stationnaires : explosions (200-1000ms, basse frequence dominante), afterburner/spool-up (montee progressive sur 0.5-2s), alertes cockpit (tonalites pulsees), manoeuvres G (pic aerodynamique transitoire).

Bruit cockpit ameliore : 5 composantes spectrales documentees (combustion 200-2kHz, vibrations <200Hz, aerodynamique >600Hz, turbine 2-5kHz) avec pente brownienne realiste.

4. Analyse des contraintes operationnelles

Evaluation temps reel vs post-traitement : SGMSE+ (30 pas de diffusion, RTF 1.77x) est incompatible avec le temps reel (architecture non-causale + iterative). Pour du live, il faudrait DTLN ou CRN (causal, single-pass). Decision : rester en post-traitement.

Analyse de la faisabilite STT apres debruitage : WER ~68% avec Whisper meme apres Demucs. Un STT fiable sur radio militaire necessite un fine-tuning dedie (vocabulaire OTAN, phraseologie tactique, decoder contraint).

5. Documentation et communication

Redaction d'une documentation technique complete sur SGMSE+ en francais (13 pages, format .docx) : formulation mathematique SDE, architecture NCSN++, sampling predictor-corrector, resultats experimentaux, application au projet.

Mise a jour exhaustive de CLAUDE.md avec toutes les avancees : SGMSE+, SepFormer, EMA bug, dataset v3, modeles testes et ecartes, strategie globale, piste deploiement C++/ONNX.

Soft skills developpes :

Capacite d'analyse critique face aux resultats : les bonnes metriques sur le dataset synthetique (PESQ 3.15) ne garantissent pas la qualite sur les vrais fichiers radio. Cette prise de recul a motive la refonte complete du dataset avec des sources documentees plutot que des approximations.

Hard skills developpes :

Modeles de diffusion audio : comprehension approfondie de SGMSE+ (SDE d'Ornstein-Uhlenbeck, score matching, sampling predictor-corrector, EMA). Diagnostic et correction du bug EMA de SpeechBrain.

Acoustique militaire : recherche bibliographique sur les conditions cockpit de chasse (NATO, STANAG, Interspeech). Calibrage d'un generateur de donnees synthetiques a partir de specifications documentees.

Synthese de degradations audio : implementation de 15+ types de degradations realistes (bruit cockpit multi-composantes, tirs, explosions, AGC militaire, masque O2, dropouts, frequency hopping).

Evaluation de pipelines ML : comparaison systematique de 7 modeles (Demucs, MetricGAN+, SGMSE+, SepFormer, AudioSR, VoiceFixer, DeepFilterNet) avec metriques objectives (PESQ, STOI, WER) et ecoute perceptuelle.

Photos / images / captures illustratives de la semaine :

Spectrogrammes comparatifs du nouveau dataset : clean vs raw avec bruit cockpit brownien, tirs, explosions et afterburner visibles sur les spectrogrammes.

Courbes d'entrainement SGMSE+ (15 epochs) : train/val loss decroissante, PESQ passant de 3.43 (epoch 1) a 3.79 (epoch 15).

Tableau comparatif des 7 modeles testes avec raisons d'abandon pour chacun.